Техническое задание

| Сервера в количестве 3 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № n/n | Наименование, характеристики | Требование |
| 1 | Исполнение | Для монтажа в коммутационную стойку 19”, не более 2U |
| 2 | Максимальное количество процессоров, | Не менее 2x процессоров 6th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors |
| 3 | Установленных процессоров | Не менее двух процессоров 6-го поколения с поддержкой 64-разрядной архитектуры с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц и количеством ядер не менее 24; кэш-память, распределяемая между ядрами процессора, не менее 144 МБ. Литография Intel 3. Не менее 8 каналов для работы с памятью. |
| 4 | Максимальный объем ОЗУ | Не менее 32 разъемов DIMM; модули памяти DIMM DDR5 не менее 5600 МГц |
| 5 | Установленной оперативной памяти | Объем: 1024ГБ планками памяти объемом 64Gb Тип памяти: TruDDR5 DIMM, c поддержкой функций обеспечения отказоустойчивости, такую как зеркалирование и коррекция многобитных ошибок Частота шины: не менее 5600МГц |
| 6 | Максимальное количество накопителей | В текущей конфигурации не менее 8 отсеков форм-фактора 2,5 дюйма. Поддержка расширения не менее до 40 накопителей форм-фактора 2,5 дюйма при установки дополнительных модулей. Поддержка установки не менее 2 зеркалируемых накопителей M.2 внутри сервера. Поддержка установки не менее 2 SSD накопителей толщиной 7мм 2,5” с задней стороны сервера |
| 7 | Установленных накопителей | Не менее 3 шт. SDD накопителей объемом 480ГБ Интерфейс: SATA 6Гбит/с, с возможностью горячей замены форм-фактор 2,5 дюйма. |
| 8 | Поддержка RAID | Поддержка RAID: 0, 1, 10, 5, 50 |
| 9 | Компоненты с возможностью горячей замены | Блоки питания, вентиляторы и диски HDD/SSD |
| 10 | Количество слотов ввода и вывода | Поддержка не менее 12 разъемов PCIe 4.0/5.0, 1 слот OCP 3.0, 1 внутренний адаптер HBA/RAID, не занимающий стандартный слот PCIe. Установлено не менее двух слотов PCIe 4.0 x8 и одного слота PCIe 4.0 x16 не менее: На передней панели: 1x USB 3.1 G1, 1x USB 2.0 с поддержкой XClarity Mobile, 1x VGA (опция), 1x порт для внешней диагностической трубки (опция) На задней панели: 3x USB 3.1 G1, 1x VGA, 1x 1GbE RJ-45 (управление), второй порт управления 1GbE (опционально в слоте OCP), 1x последовательный порт (опционально) |
| 11 | Установленные интерфейсы | Не менее одного адаптера PCI Ethernet LAN не занимающего основной слот с портами RJ45 – не менее 2х портов 10G. Не менее одного адаптера Ethernet LAN с портами SFP28 – не менее 2х портов, в комплекте с оптическими коротковолновыми приемопередатчиками со скорость передачи данных не менее 10/25Гб по количеству портов. Не менее одного адаптера FibreChannel с портами SFP+ – не менее 2х портов, в комплекте с оптическими коротковолновыми приемопередатчиками со скорость передачи данных не менее 32Гб\с по количеству портов. |
| 12 | Охлаждение | Не менее 6 вентиляторов 60 mm |
| 13 | Порт управления | - сетевой порт Ethernet для модуля удаленного управления и мониторинга с максимальной скоростью передачи данных не менее 1Гбит/с/ с возможностью реализаций следующих функций: - - удаленная перезагрузка, включение/выключение вычислительного блока; - - удаленная загрузка операционной системы вычислительного блока при помощи виртуальной дискеты, ISO-образа, а также с виртуальных CD/DVD-устройств; - - подключение файлов ISO и образов через HTTPS, SFTP, CIFS и NFS - - подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления образов локального компьютера администратора; - - виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с поддержкой разрешения 1920x1200 с частотой 60Гц, Возможность одновременных сеансов до 6 удаленных пользователей. - - Контроль качества и использования полосы пропускания - - поддержка протокола DHCP; - - доступ к порту управления из веб-браузера по протоколам HTTP, SSL, а также из командной строки по протоколам Telnet, SSH; - - иметь возможность удаленного обновления микрокода - Модуль управления должен иметь встроенную графическую подсистему. |
| 14 | средства для диагностики и технического обслуживания сервера | Сервер должен содержать интегрированный сервисный процессор, который обеспечивает расширенные функции управления, мониторинга и оповещения. Каждый компонент сервера (процессор, Вентилятор, Блок питания, память, жесткий диск,) должен подсвечиваться собственным светодиодом, |
| 15 | GPU | Должна поддерживаться возможность установки до 8 графических процессоров одинарной ширины или до 3 графических процессоров двойной ширины |
| 16 | Ёмкость выделяемой видеопамяти | 16 MБ |
| 17 | Электрическое питание | Установлены: Евро стандарт AC 230V, N+1, горячая замена. Блоки питания: 1100W, не менее 2. |
| 18 | Поддерживаемые операционные системы | VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U2 VMware ESXi 7.0 U3 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server 12 Xen SP5 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP2 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP3 Red Hat Enterprise Linux 7.9 Red Hat Enterprise Linux 8.2 Red Hat Enterprise Linux 8.3 Red Hat Enterprise Linux 8.4 Red Hat Enterprise Linux 8.5 |
| 19 | Установка в стойку | Подвижные направляющие с кабелеукладчиком |
| 20 | Гарантия | Гарантия - не менее 3 лет |

| СХД в количестве 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № n/n | Наименование, характеристики | Требование |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Количество систем | В комплект поставки должна входить одна система хранения данных |
| 1.2 | Производитель | Производитель оборудования не должен находиться под международными санкциями |
| 1.3 | Сборка и тестирование | Оборудование должно быть собрано и протестировано на заводах фирмы-изготовителя |
| 1.4 | Качество оборудования | На конкурс не допускается контрафактное или бывшее в употреблении оборудование |
| 2 | Архитектура системы |  |
| 2.1 | Контроллеры | - Система должна иметь не менее 2 (двух) активных контроллеров, работающих по симметричной схеме (active-active) с возможностью горячей замены - Контроллеры должны быть построены на процессорах архитектуры x86-64 |
| 2.2 | Виртуализация | Поддержка виртуализации дисковых массивов других производителей |
| 2.3 | Масштабируемость | Возможность горизонтального масштабирования от 2 до 8 двухконтроллерных систем в пределах единой линейки производителя с единым интерфейсом управления |
| 2.4 | Технологии | - Поддержка схемы работы Three Data Center (3DC) - Оборудование должно быть специально разработано для использования NVMe накопителей с оптимизированным микрокодом |
| 3 | Надежность и отказоустойчивость |  |
| 3.1 | Дублирование компонентов | Все основные компоненты массива (контроллеры, вентиляторы, блоки питания, каналы доступа к дисковым полкам и дискам) должны быть дублированы |
| 3.2 | Кэш-память | - Кэш-память массива должна зеркалироваться - Для защиты содержимого кэша от сбоев электропитания должен быть обеспечен сброс на энергонезависимые носители |
| 3.3 | Безопасность | - Массив не должен иметь единой точки отказа |
| 4 | Конфигурация накопителей и емкость |  |
| 4.1 | Горячее расширение | Поддержка расширения дополнительными дисковыми полками и дополнительными дисками в «горячем» режиме без прерывания доступа к данным |
| 4.2 | NVMe диски | - Дисковые полки должны позволять устанавливать NVMe диски. - В составе системы должно быть 24 диска объемом не менее 7,6 ТБ NVMe каждый. - Поддержка дисков емкостью 1,9 ТБ, 3,8 ТБ, 7,6 ТБ, 15 ТБ |
| 4.3 | Емкость | Максимальная «сырая» емкость массива должна быть не менее 2000 ТБ. |
| 4.4 | Полки расширения | Возможность подключения дополнительных дисковых полок расширения для установки дополнительных NVMe дисков (исключая SAS 6Gb/s или SAS 12Gb/s) |
| 4.5 | Обновление микрокода | Поддержка обновления микрокода контроллеров и дисков в «горячем» режиме без прерывания доступа к данным |
| 5 | Производительность и кэш-память |  |
| 5.1 | Кэш-память контроллеров | - Объем не менее 384 ГБ на контроллер, реализованная на DRAM чипах - Использование SSD/NVRAM носителей в роли кэша недопустимо - Память на дисках не учитывается в объеме кэша |
| 6 | Подключение и интерфейсы |  |
| 6.1 | Протоколы доступа | Поддержка блочного доступа по протоколам FC и iSCSI |
| 6.2 | Fibre Channel | - Наличие не менее 16 портов Fibre Channel 32 Гб/с - В комплекте поставки — не менее 16 трансиверов 32 Гб/с - Поддержка до 32 портов Fibre Channel 32 Гб/с или 64 Гб/с |
| 6.3 | Ethernet | Поддержка до 16 портов Ethernet со скоростью не менее 25 Гб/с или 8 портов Ethernet со скоростью не менее 100 Гб/с |
| 7 | RAID и логические тома |  |
| 7.1 | RAID | Поддержка динамической группы с защитой от одновременного выхода из строя до двух дисков |
| 7.2 | Логические тома | Поддержка томов (LUN) емкостью не менее 256 ТБ |
| 8 | Производительность системы |  |
| 8.1 | Показатели производительности | Не менее 600 000 IOPS при: - Соотношении операций чтения/записи 70%/30% - 100% случайных операций блоками не менее 8 КБ - Включенных алгоритмах сжатия данных (компрессия и дедупликация) - Защите от выхода из строя до двух дисков - Задержке не более 1 мс |
| 8.2 | Подтверждение показателей | Предоставление документов или скриншотов оригинального инструмента оценки работы массива от производителя |
| 9 | Программное обеспечение и управление |  |
| 9.1 | ПО управления | Лицензионное ПО для управления дисковыми массивами с единым графическим интерфейсом для нескольких массивов |
| 9.2 | Аутентификация | Поддержка локальной и Active Directory аутентификации пользователей |
| 9.3 | Анализ производительности | - ПО для мониторинга производительности в реальном времени. - Сбор и накопление статистики для последующего анализа |
| 10 | Функциональные возможности |  |
| 10.1 | Snapshots | - Аппаратная поддержка создания локальных мгновенных копий томов без использования внешних устройств - Поддержка как минимум 500 000 мгновенных копий на систему - Доступность копий для чтения и записи |
| 10.2 | Thin Provision | - Автоматическое выделение физических дисковых ресурсов по мере необходимости - Возможность презентации серверам виртуальных томов, размер которых может превышать физический объем массива |
| 10.3 | Метрокластер | Поддержка работы двух систем в режиме метрокластера с расположением в разных дата-центрах и онлайн-режимом работы |
| 10.4 | Возврат ресурсов | Возможность возврата неиспользуемых дисковых ресурсов в общий пул без прерывания доступа к данным |
| 10.5 | QoS | - Управление качеством обслуживания на уровне логических томов - Задание максимальной производительности в IOPS и MB/s - Онлайн-изменение параметров производительности |
| 11 | Совместимость |  |
| 11.1 | Поддерживаемые ОС | - Windows Server 2022 - Red Hat Linux - SUSE Linux - Oracle Linux - Oracle Solaris |
| 12 | Комплектация |  |
| 12.1 | Монтаж | Крепления для установки в стандартный 19” монтажный шкаф |
| 12.2 | Кабели | Сетевые кабели, необходимые для подключения системы |
| 13 | Лицензии и функционал |  |
| 13.1 | Включенные лицензии | - Мгновенные копии (snapshots). - ПО управления. - Управление качеством обслуживания (QoS). - Thin Provisioning. - Виртуализация внешних систем. - Защита данных на уровне логических томов (WORM или Retention Policy). - Работа Active-Active метрокластера из двух СХД. - Объединение массивов в единую федерацию. - Синхронная и асинхронная репликация данных с поддержкой консистентных групп томов. - Дедупликация и компрессия на весь объем системы хранения |
| 13.2 | Программное обеспечение | Предустановленное ПО должно обеспечивать весь требуемый функционал согласно техническому заданию |
| 14 | Установка и обучение |  |
| 14.1 | Монтаж и настройка | В стоимость предложения должны быть включены работы по монтажу и настройке оборудования на площадке заказчика |
| 14.2 | Обучение | Обучение не менее двух инженеров в официальном сертифицированном учебном центре производителя |
| 15 | Гарантийные обязательства |  |
| 15.1 | Срок гарантии | Трехлетний гарантийный срок с даты продажи конечному пользователю |
| 15.2 | Условия гарантии | - Круглосуточные консультации инженеров «горячей линии» производителя или уполномоченного сервисного партнера по вопросам восстановления работоспособности и эксплуатации оборудования и ПО - Замена неисправных компонентов на месте эксплуатации авторизованными сервисными инженерами на следующий рабочий день при наличии на складе сервисного центра - Если необходимые комплектующие отсутствуют на складе, замена должна быть осуществлена не позднее 15 дней с момента идентификации неисправного компонента |

| SAN коммутаторы в количестве 2 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № n/n | Наименование, характеристики | Требование |
| 1 | Оптические коммутаторы | - SAN Switch - 24 active ports - трансиверы 24 x 32G Short wave - Redundant power supply (2 x PS, 220v) - Направление воздушного потока rear-to-front - Оптические кабели (пачкорды) (1м – 10 шт, 3м – 20 шт) - Лицензия Enterprise Bundle - Крепления для установки в серверный шкаф - Гарантия и техническая поддержка на 3 года |

| Лицензия MSSQL 2022 Enterprise Core (2 шт) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № n/n | Наименование, характеристики | Требование |
| 1 | Лицензии | - MS SQL Server 2022 Core (2-core pack) |